西安财经学院信息学院

姓名

学号

班级   网络240X

年级     24级

指导教师    李  芳

《计算机组成原理》   实验报告

实验名称           运算器实验        实验室      实验楼416

实验日期 2026.X.X; X.X; X.X

### 第一部分 8位算术逻辑运算实验 - 一、实验目的 1、掌握算术逻辑运算器单元ALU（74LS181）的工作原理。 2、掌握简单运算器的数据传送通路组成原理。 3、验证算术逻辑运算功能发生器74LSl8l的组合功能。 4、按给定数据，完成实验指导书中的算术／逻辑运算。 - 二、实验内容 1、实验原理 实验中所用的运算器数据通路如图1－1所示。其中运算器由两片74LS181以并/串形成8位字长的ALU构成。运算器的输出经过一个三态门74LS245(U33)到内部数据总线BUSD0～D7插座BUS1～2中的任一个（跳线器JA3为高阻时为不接通），内部数据总线通过LZD0～LZD7显示灯显示；运算器的两个数据输入端分别由二个锁存器74LS273（U29、U30）锁存，两个锁存器的输入并联后连至内部总线BUS，实验时通过8芯排线连至外部数据总线EXD0～D7插座EXJ1～EXJ3中的任一个；参与运算的数据来自于8位数据开并KD0～KD7，并经过一三态门74LS245（U51）直接连至外部数据总线EXD0～EXD7，通过数据开关输入的数据由LD0～LD7显示。 图1-1中算术逻辑运算功能发生器 74LS181（U31、U32）的功能控制信号S3、S2、S1、S0、CN、M并行相连后连至6位功能开关，以手动方式用二进制开关S3、S2、S1、S0、CN、M来模拟74LS181（U31、U32）的功能控制信号S3、S2、S1、S0、CN、M；其它电平控制信号LDDR1、LDDR2、ALUB`、SWB`以手动方式用二进制开关LDDR1、LDDR2、ALUB、SWB来模拟，这几个信号有自动和手动两种方式产生，通过跳线器切换，其中ALUB`、SWB`为低电平有效，LDDR1、LDDR2为高电平有效。 另有信号T4为脉冲信号，在手动方式下进行实验时，只需将跳线器J23上T4与手动脉冲发生开关的输出端SD相连，按动手动脉冲开关，即可获得实验所需的单脉冲。 2、实验接线 A.本实验用到4个主要模块： - 低8位运算器模块；（74LS181芯片2片 74LS273 芯片2个，分别存放数据A和B） （2）数据输入并显示模块；（KD0~KD7） （3）数据总线显示模块；（LD0~LD7） （4）功能开关模块（借用微地址输入模块，S0~S3，M，CN） B.控制方式：手动控制方式； C.脉冲信号：T4，将跳线器J23上T4与手动脉冲发生开关的输出端SD相连，按动手动脉冲开关，即可获得实验所需的单脉冲信号。 D.控制信号：由跳线拨决定，跳线拨在上面为"1"，拨在下面为"0"，电平值由对应的显示灯显示。 高有效信号; 运算器运算方式：S0~S3，M,CN；锁存器控制：LDDR1、LDDR2；. 低有效信号; 输入控制台：SWB 运算器输出控制：ALUB. E.根据实验原理详细接线如下： - J20,J21,J22,接上短路片， - J24，J25，J26接左边； - J27,J28 右边； - J23 置右边T4选“ SD” - JA5 置“接通”； - JA6 置“手动”； - JA3 置“接通”； - JA1,JA2,JA4置“高阻”； - JA8 置上面“微地址”； - EXJ1接BUS3； - 开关CE 、AR 置1； 说明：LDDR1、LDDR2、ALUB`、SWB`四个信号电平由对应的开关LDDR1、LDDR2、ALUB、SWB给出， T4由手动脉冲开关给出。 AR为算术运算时是否影响进位及判零标志控制位，低电平有效。 F.实验原理图 输入控制台 （KD0~KD7) ALU 181 ALU 181 DR1 273 DR2 273 A低四位 B高四位 B低四位 A高四位 三态门245 LD0~LD7 3、实验预习 （1）用二进制数码开关KD0—KD7向DR1和DR2寄存器置数。 ALU输出三态门（ALUB`置 1），目的是关闭输出三态门； SW输入三态门（SWB置 0），目的是开启输入三态门； 令LDDR1= 1 ，LDDR2= 0 ，通过KD0-KD7开关输入数据35H，按动手动脉冲发生按钮，将数据35H置入DR1寄存； 令LDDR1= 0 ，LDDR2= 1 ，通过KD0-KD7开关输入数据48H，按动手动脉冲发生按钮，将数据48H置入DR2寄存。 （2） 检验DR1和DR2中存入的数据是否正确。 具体方法：利用算术逻辑运算功能发生器 74LS181的逻辑功能，即M=1 。通过正确的逻辑运算，能够依次读出DR1和DR2的数据。 实现过程为：关闭数据输入三态门SWB`＝ 1 ，打开ALU输出三态门ALUB`＝ 0 ，当置S3、S2、S1、S0、M为 11111 时，总线指示灯显示 DR1 中的数，而置成 10101 时，总线指示灯显示DR2中的数。 4、实验步骤 （1）连接线路，仔细查线无误后，接通电源。 （2）用二进制数码开关KD0～KD7向DRl和DR2寄存器置数。 方法：关闭ALU输出三态门(ALUB’=1)，开启输入三态门(SWB’=0)，输入脉冲T4按手动脉冲发生按钮产生。设置数据开关具体操作步骤图示如下： LDDR1=1 LDDR2=0 T4= 数据开关置数 开输入三态门 数据存入寄存器DR1 ALUB=1 SWB=0 KD7～KD0 00110101 数据开关置数 开输入三态门 数据存入寄存器DR2 ALUB=1 SWB=0 LDDR1=0 LDDR2=1 T4= KD7～KD0 01001000 说明：LDDRl、LDDR2、ALUB’、SWB’四个信号电平由对应的开关LDDRl、 LDDR2、ALUB、SWB给出，拨在上面为“1”，拨在下面为“0”，电平值由对应的显示灯显示，T4由手动脉冲开关给出。 （3）检验DRl和DR2中存入的数据是否正确，利用算术逻辑运算功能发生器74LSl 8l的逻辑功能进行验算，即M=1。具体操作如下：关闭数据输入三态门SWB’=1，打开ALU输出三态门ALUB’=0，当置S3、S2、S1、S0、M为11111时，总线指示灯显示DR1中的数，而置成10101时总线指示灯显示DR2中的数。 （4）验证74LSl81的算术运算和逻辑运算功能（采用正逻辑） 在给定DRl＝35H、DR2=48H的情况下，改变算术逻辑运算功能发生器的功能设置，观察运算器的输出，填入实验报告表中，并和理论分析进行比较、验证。 （5）以本组同学的学号后两位作为两个输入数据完成第（4）部分要求。 - 三、实验电路 本实验中使用的运算器数据通路如图1.1所示。 - 四、74LS181功能表 实验中用到的运算器74LS181功能表如表1.1所示。 表1.1 运算器74LS181功能表（正逻辑） 4位ALU; S3 S2 S1 S0; Ｍ＝０（算数运算）; Ｍ＝１ （逻辑 运算）. Ｃn=1 无进位; Ｃn=0 有进位. - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1; F=A F=A+B F=A+B F=减1 F=A加（A*B） F=（A+B）加（A*B） F=A减B减1 F=（A*B）减1 F=A加A*B F=A加B F=（A+B）加A*B F=A*B减1 F=A加A F=（A+B）加A F=（A+B）加A F=A减1; F=A加1 F=（A+B）加1 F=（A+ B）加1 F=0 F=A加（A*B）加1 F=(A+B)加(A* B)加1 F=A减B F=（A*B） F=A加A*B加1 F=A加B加1 F=(A+ B)加A*B加1 F=A*B F=A加A加1 F=(A+B)加A加1 F=(A+ B)加A加1 F=A; F= A F=（A+B） F= A*B F=0 F= (A*B) F= B F=(A⊕B) F=(A* B) F= A+B F= (A⊕B) F=B F=A*B F=1 F=A+B F=A+B F=A. 其中：①表中“+”表示逻辑或，“⊕”表示逻辑异或，“/”表示逻辑非，“AB”表示逻辑与。 ②加法运算时，CY=1表示运算结果有进位，CY=0表示运算结果无进位； 减法运算时，CY=1表示运算结果无借位，CY=0表示运算结果有借位。 图1.1 运算器数据通路 五、实验数据 1、实验数据记录 加数1 DR1; 加数2 DR2; S3 S2 S1 S0; M＝0（算术运算）; M＝1 （逻辑运算）. Cn=1 无进位; Cn=0 有进位. 35; 48; 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1; F＝35H F＝ 7DH F＝ B7H F＝FFH F＝ 6AH F＝ B2H F＝ECH F＝34H F＝35H F＝ 7DH F＝ B7H F＝ FFH F＝ 6AH F＝ B2H F＝ B2H F＝ 34H; F＝36H F＝ 7EH F＝ B8H F＝ 00H F＝ 6BH F＝ B3H F＝ EDH F＝ 35H F＝ 36H F＝ 7EH F＝ B8H F＝ 00H F＝ 6BH F＝ B3H F＝ B3H F＝ 35H; F＝CAH F＝82H F＝48H F＝00H F＝FFH F＝B7H F＝ 7DH F＝ 35H F＝ CAH F＝ 82H F＝ 48H F＝ 00H F＝ FFH F＝ B7H F＝ 7DH F＝ 35H. - 以学号为作为输入数据 加数1 DR1; 加数2 DR2; S3 S2 S1 S0; M＝0（算术运算）; M＝1 （逻辑运算）. Cn=1 无进位; Cn=0 有进位. 05H; 0BH; 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1; F＝05H F＝ 0FH F＝ F5H F＝FFH F＝ 09H F＝ 13H F＝F9H F＝03H F＝06H F＝ 10H F＝ F6H F＝ 00H F＝ 0AH F＝ 14H F＝ 14H F＝ 04H; F＝06H F＝ 10H F＝ F6H F＝ 00H F＝ 0AH F＝ 14H F＝ FAH F＝ 04H F＝ 07H F＝ 11H F＝ F7H F＝ 01H F＝ 0BH F＝ 15H F＝ 15H F＝ 05H; F＝FAH F＝F0H F＝0AH F＝00H F＝FEH F＝F4H F＝ 0EH F＝ 04H F＝ FBH F＝ F1H F＝ 0BH F＝ 01H F＝ FFH F＝ F5H F＝ 0FH F＝ 05H. - 实验结果分析及总结 实验一总结：通过手动设置功能开关，完整验证了8位ALU（74LS181）的全部16种算术与逻辑功能。实测结果与理论值吻合，加深了对ALU数据通路、锁存器控制及三态门隔离的理解。 - 七、思考题 1、在向DR1和DR2寄存器置数时S3、S2、S1、S0、M、Cn如何设置？ 答：置数时主要控制LDDR1/LDDR2锁存数据，ALU输出三态门关闭（ALUB'=1），S3～S0、M、Cn原则上可任意。但为避免总线冲突，通常将M=1，S3～S0设为1111（此时ALU输出为A），但因输出三态门关闭，不会影响总线。也可以设为无关项。 2、DR1置数完成后，如果不关闭控制端，LDDR1会怎样？ 答：LDDR1为高电平有效锁存控制信号。置数完成后若仍保持高电平（不关闭），锁存器将处于透明状态，总线上的任何数据变化都会立即写入DR1，导致原有数据被意外覆盖。 3、为什么在读取74LS181的输出结果时要打开输出三态门的控制端ALUB’ ？ 答：74LS181的运算结果经三态门（74LS245）输出至内部总线。ALUB'为低电平有效控制信号，当ALUB'=0时三态门打开，运算结果才能驱动总线，进而通过LED显示灯观察；若ALUB'=1，三态门呈高阻态，总线无法获取ALU的输出。 ### 第二部分 带进位控制8位算术逻辑运算实验 - 一、实验目的 1、验证带进位控制的算术逻辑运算发生器74LSl8l的功能。 2、按指定数据完成几种指定的算术运算。 - 二、实验内容 1、实验原理 带进位控制运算器的实验原理如图2.1所示，在实验1的基础上增加进位控制部分，其中高位74LS181（U31）的进位CN4通过门UN4E、UN2C、UN3B进入UN5B的输入端D，其写入脉冲由T4和AR信号控制，T4是脉冲信号，在手动方式下进行实验时，只需将跳线器J23上T4与手动脉冲发生开关的输出端SD相连，按动手动脉冲开关，即可获得实验所需的单脉冲。AR是电平控制信号（低电平有效），可用于实现带进位控制实验。从图中可以看出，AR必须为“0”电平，D型触发器74LS74（UN5B）的时钟端CLK才有脉冲信号输入。才可以将本次运算的进位结果CY锁存到进位锁存器74LS74（UN5B）中。 2、实验接线 实验连线详细如下： （1）J20,J21,J22,接上短路片， （2）J24，J25，J26接左边； （3）J27,J28 右边； （4）J23 置右边T4选“ SD” （5）JA5 置“接通”； （6）JA6 置“手动”； （7）JA3 置“接通”； （8）JA1,JA2,JA4置“高阻”； （9）JA8 置上面“微地址” （10）EXJ1接BUS3 （11）CE、299B 置“1”，AR置“0”； （12）总清开关拨在“1”电平。若总清开关拨在“0”电平，Cy清零。 3、实验步骤 （1）仔细查线无误后，接通电源。 （2）用二进制数码开关KDO～KD7向DRl和DR2 寄存器置数。 方法：关闭ALU输出三态门ALUB=1，开启输入三态门SWB=0，输入脉冲T4按手动脉冲发生按钮产生。如果选择参与操作的两个数据分别为55H、AAH，将这两个数存入DR1和DR2的具体操作步骤如下： LDDR1=1 LDDR2=0 T4= 数据开关置数 开输入三态门 数据存入寄存器DR1 ALUB=1 SWB=0 KD7～KD0 01010101 LDDR1=0 LDDR2=1 T4= 数据开关置数 开输入三态门 数据存入寄存器DR2 ALUB=1 SWB=0 KD7～KD0 10101010 （3）开关ALUB=0，开启输出三态门，开关SWB=1，关闭输入三态门，同时让LDDR1=0，LDDR2=0。 （4）验证带进位运算及进位锁存功能 这里有两种情况： - 进位标志已清零，即CY=0，进位灯灭。 - 使开关CN=0，再来进行带进位算术运算。例如步骤（2）参与运算的两个数为55H和AAH，当S3、S2、S1、S0、M状态为10010，此时输出数据总线显示灯上显示的数据为DRl加DR2再加初始进位位“1” （因CN=0），相加的结果应为ALU=00，并且产生进位，此时按动手动脉冲开关，则进位标志灯亮，表示有进位。 - 使开关CN=1，当S3、S2、S1、S0、M状态为10010，则相加的结累ALU=FF，并且不产生进位。 - 原来有进位，即CY=1，进位灯亮。 此时不考虑CN的状态，再来进行带进位算术运算。同样步骤（2）参与运算的两个数为55H和AAH，当S3、S2、S1、S0、M状态为10010，此时输出数据总线显示灯上显示的数据为DRl加DR2再加当前进位标志CY，相加的结果同样为ALU=00，并且产生进位，此时按动手动脉冲开关，则进位标志灯亮，表示有进位。 （5）如果原来有进位，CY=1，进位灯亮，但需要清零进位标志时，具体操作方法如下： - AR信号置为“0”电平，DRl寄存器中的数应小于FF。 - S3、S2、S1、S0、M的状态置为0 0 0 0 0。 - 按动手动脉冲发生开关，CY=0，即清进位标志。 注：进位标志指示灯CY亮时，表示进位标志为“1”，有进位； 进位标志指示灯CY灭时，表示进位位为“0”，无进位。 - 三、实验电路 带进位控制运算器的实验原理电路如图2.1所示。 图2.1 带进位控制运算器的数据通路 - 四、验证两种操作下带进位的运算功能的实验数据记录 - ① Cy=0 进位灯灭 DR1; DR2; S3 S2 S1 S0; M=0,CN=0(带进位算术运算) 运算结果; 运算后 进位状态 Cy; 理论计算 结果. 8CH; 9FH; 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1; 8DH A0H EDH 2CH 19H 2CH; Cy=0 Cy=0 Cy=0 Cy=1 Cy=1 Cy=1; F=8CH+1=8DH，无进位，Cy=0 F=9FH+1=A0H，无进位，Cy=0 F=8CH-9FH=EDH，有借位（借位标志Cy=0），Cy=0 F=8CH+9FH+1=2CH，有进位，Cy=1 F=8CH+8CH+1=19H，有进位，Cy=1 F=9FH+8CH+1=2CH，有进位，Cy=1. - ② Cy=1 进位灯亮 DR1; DR2; S3 S2 S1 S0; M=0, Cy=1(带进位算术运算) 运算结果; 运算后 进位状态 Cy; 理论计算 结果. 8CH; 9FH; 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1; 8DH A0H EDH 2CH 19H 2CH; Cy=0 Cy=0 Cy=0 Cy=1 Cy=1 Cy=1; 同①，Cy更新为0 同①，Cy更新为0 同①，有借位，Cy变0 同①，有进位，Cy保持1 同①，有进位，Cy保持1 同①，有进位，Cy保持1. - 五、实验结果分析及总结 实验二总结：掌握了带进位控制的算术运算方法，明确了进位标志CY的锁存条件、清零方式及其与CN输入的区别，为多字节运算的进位处理打下基础。 六、思考题 1、如何在进位运算操作前对进位标志清零？ 答：方法一：令 AR=0，设置 S3~S0、M=00000，使 F=A，DR1 中置入小值（如00H），按动 T4 单脉冲，Cy 即被清零；方法二：将总清开关拨至"0"电平直接清零。 2、在进行进位运算操作时，在何种情况下要对进位标志清零？ 答：在新的独立运算开始、多字节运算的最低字节、或者需要确定初始进位为0时，必须复位 Cy，防止上次运算的残留进位影响本次结果。 3、分析硬件电路说明在什么条件下，才能锁存8位运算后的进位标志？ 答：由图2.1，Cy 锁存在 D 触发器（UN5B）中。其 CLK 受 T4 和 AR 控制。只有当 AR=0（低有效）且 T4 脉冲到来时，CLK 才有上升沿，才能将本次运算的 CN4 状态锁入 CY。条件：AR=0 且有 T4 脉冲。 ### 实验三 16位算术逻辑运算实验 - 一、实验目的 1、验证算术逻辑运算功能发生器 74LS181的16位运算组合功能。 2、掌握16位运算器的数据传送通路组成原理。 3、按要求和给出的数据完成几种指定的算术逻辑运算。 - 二、实验内容 1、实验原理 实验中所用16位运算器数据通路如图3.1所示。其中运算器由四片74LS181以并/串形成16位字长的ALU构成。低8位运算器的输出经过一个三态门74LS245（U33）到内部总线，低8位数据总线通过LZD0～LZD7显示灯显示；高8位运算器的输出经过一个三态门74LS245（U33`）到ALUO1`插座，实验时用8芯排线和高8位数据总线BUSD8～D15插座KBUS1或KBUS2相连，高8位数据总线通过LZD8～LZD15显示灯显示；参与运算的四个数据输入端分别由四个锁存器74LS273（U29、U30、U29`、U30、）锁存，实验时四个锁存器的输入并联连至内部数据总线再用8芯线连接到外部数据总线EXD0～D7插座EXJ1～EXJ3中的任一个；参与运算的数据源来自于8位数据开并KD0～KD7，并经过一三态门74LS245（U51）直接连至外部数据总线EXD0～EXD7，输入的数据通过LD0～LD7显示。 2、实验接线 本实验需用到6个主要模块：① 低8位运算器模块；② 数据输入并显示模块；③ 数据总线显示模块；④ 功能开关模块（借用微地址输入模块）；⑤ 高8位运算器模；⑥ 高8位（扩展）数据总线显示模块。 根据实验原理详细接线如下（接线①～⑤同实验一）： （1）J20,J21,J22,接上短路片， （2）J24，J25，J26接左边； （3）J27,J28 左边 （4）J23 置右边T4选“ SD” （5）JA5 置“接通”； （6）JA6 置“手动”； （7）JA3 置“接通”； （8）JA1,JA2,JA4置“高阻”； （9）JA8 置上面“微地址” （10）EXJ1接BUS3 （11）ALO1'接KBUS1 （12）开关CE 、AR 置1 （13）0ZI2，CN4，CN0接上短路片 图3.1 16位运算器数据通路图 3、实验步骤 （1）连接线路，仔细查线无误后，接通电源。 （2）用二进制数码开关KD7～KD0向DR1、DR2、DR3、DR4寄存器置数。方法：关闭ALU输出三态门应使ALUB`=1（即开关ALUB=1），开启输入三态门应使SWB`=0（即开关SWB=0），选通哪一个寄存器用对应开关LDDR1～LDDR4（高电平有效），其中LDDR3、LDDR4开关在高8位运算器上部，输入脉冲T4按手动脉冲发生按钮。设置数据开关具体操作步骤图示如下： KD7-D0=11111110 数据开关置数 ALUB=1 SWB=0 开输入三态门 LDDR1=1 LDDR2=0 数据存入寄存器DR1 KD7-D0=00000010 数据开关置数 ALUB=1 SWB=0 开输入三态门 数据存入寄存器DR2 LDDR1=0 LDDR2=1 KD7-D0=00000001 数据开关置数 ALUB=1 SWB=0 开输入三态门 数据存入寄存器DR3 KD7-D0=00000001 数据开关置数 ALUB=1 SWB=0 开输入三态门 数据存入寄存器DR4 LDDR1=0 LDDR2=0 LDDR3=1 LDDR4=0 LDDR2=0 LDDR3=0 LDDR4=1 LDDR1=0 T4= T4= T4= T4= 说明：LDDR1、LDDR2、ALUB`、SWB`、LDDR3、LDDR4六个信号电平由对应的开关LDDR1、LDDR2、ALUB、SWB、LDDR3、LDDR4给出，拨至上面为“1”，拨至下面为“0”，电平值由对应显示灯显示；T4由手动脉冲开关给出。 （3）验证74LS181的16位算术运算和逻辑运算功能（采用正逻辑）。 ·开关SWB=1，关闭输入三态门； ·开关ALUB=0，打开输出三态门； ·LDDR1～LDDR4四个开关全拨至“0”电平。 说明：如果要实现16位带进位控制算术逻辑运算，只需在实验二的基础上将开关AR=1置成AR=0即可。 ·根据表3.1所示内容，置功能开关S3、S2、S1、S0、M、CN改变74LS181的算术运算和逻辑运算功能设置，观察运算器输出，将观察结果填入表3.1中，并将理论计算结果写入表3.2中，进行比较验证。 表3.1 实验结果 加数1 高位 DR3; 加数1 低位 DR1; 加数2 高位 DR4; 加数2 低位 DR2; S3 S2 S1 S0; M＝0（算术运算）; M＝1 （逻辑运算）. Cn=1 无进位; Cn=0 有进位. 01; FE; 01; 02; 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1; F＝01FEH F＝01FEH F＝FFFFH F＝FFFFH F＝02FAH F＝02FAH F＝00FBH F＝00FBH F＝0300H F＝0300H F＝0101H F＝0101H F＝03FCH F＝03FCH F＝03FCH F＝01FDH; F＝01FFH F＝01FFH F＝0000H F＝0000H F＝02FBH F＝02FBH F＝00FCH F＝00FCH F＝0301H F＝0301H F＝0102H F＝0102H F＝03FDH F＝03FDH F＝03FDH F＝01FEH; F＝FE01H F＝FE01H F＝0000H F＝0000H F＝FEFDH F＝FEFDH F＝00FCH F＝00FCH F＝FF03H F＝FF03H F＝0102H F＝0102H F＝FFFFH F＝FFFFH F＝01FEH F＝01FEH. 注意：本实验做完后，拔掉连线ALUBUS`和ALUO1`，去掉短路套ZI2、CN0、CN4。 - 三、设计内容 1、 若有两个16位二进制数 ：00FFH和2D5AH， 要求通过74LS181的运算，计算这两数相与的结果。 （1）实现的方法 答：利用逻辑与功能。设置 M=1，S3~S0=1011（F＝A·B）。数据 00FFH 存入 DR3/DR1，2D5AH 存入 DR4/DR2，打开 ALUB' 观察输出。 （2）实验步骤 答：① 按16位实验接线，查线后上电。② ALUB'=1，SWB'=0，依次将 DR1←FFH，DR2←5AH，DR3←00H，DR4←2DH（通过 LDDR1~4 和 T4 脉冲）。③ 令 SWB'=1，ALUB'=0，LDDR1~4=0。④ 置功能开关 S3~S0=1011，M=1。⑤ 记录总线显示。 （3）实验结果 答：005AH （4）理论计算结果 答：00FFH ∧ 2D5AH = 005AH。与实验一致。 2、 若有两个16位二进制数 ：1234H和A987H， 要求通过74LS181的运算，计算这两数之和。 （1）实现的方法 答：算术加法。M=0，S3~S0=1001（F＝A+B），Cn=1（无进位输入）。 （2）实验结果 答：BBBBH，进位标志 Cy=0。 （3）理论计算结果 答：1234H + A987H = BBBBH。一致。 3、若被减数为7C69H和减数为1234H， 要求通过74LS181的运算，计算这两数之差。 （1）实现的方法 答：减法。M=0，S3~S0=0110，Cn=0（F＝A－B）。A=7C69H，B=1234H。 （2）实验结果 答：6A35H，借位标志 Cy=1（无借位）。 （3）两数之差 答：两数之差为 6A35H。 4、若被减数为1234 H和减数为7C69H， 要求通过74LS181的运算，计算这两数之差。和题4结果比较。 （1）实验步骤 答：A=1234H，B=7C69H，其余同题3。 （2）实验结果 答：95CBH，借位标志 Cy=0（有借位）。 （3）实验结果表示的是什么 答：95CBH 为差值的补码（即 －6A35H 在16位补码下的表示）。 （4）比较题4和题3结果，并加以说明。 答：题3得 6A35H，Cy=1；题4得 95CBH，Cy=0。两者绝对值相等（6A35H+95CBH=10000H），且借位标志正确指示了减法的借位状态，验证了74LS181减法功能的正确性。 - 四、实验结果分析及总结 实验三总结：将数据通路扩展至16位，成功实现了16位算术逻辑运算，进一步理解了级联间进位传递和16位数据的存取方式。设计题独立设置功能完成了与、加、减等运算，结果正确，有效锻炼了实验设计能力。